V 2022.0

Handleiding

Pendel FD

INHOUDSOPGAVE

Blz.

Garantie, Huka contactgegevens, CE-verklaring			3

1. 	Inleiding, Algemeen, Beoogd gebruik van de Pendel			5

2. 	Productomschrijving								7
2.1 Waarschuwing								7
2.2 Veiligheid en rijgedrag							8
2.3 Aflevering									9

3. 	Bedieningsmiddelen 								10

3.1 Dashboard									10

3.2 Stuur + contactslot								11

4. 	Inrijden 										12

5. 	Rijden										13

6. 	Parkeren 										13

7. 	Afstellen van de rolstoelfixatie 						14

8. 	De accu-indicatiemeter 							15

9.	Accu gebruik 									16

9.1 Algemeen									16

9.2 Accu’s laden									17

10. 	Beveiligingen 									18

11.	Verhelpen van storingen							19

11.1 Zelftest m.b.v. de indicator						19
11.2 Onderzoeksschema storingen						20

12. 	Transport 										21

13. 	Onderhoud 										22
13.1 Normaal onderhoud	 						22

13.2 Reparatie 									23

13.3 Zelf uitvoeren van reparaties 						23

13.4 Pendel stallen								23

13.5 Afvoeren van het product						23

14. 	Technische gegevens 								24

15. 	Bijlage Ketting spannen 							25

Garantie

Huka BV geeft 2 jaar garantie op de Pendel.

Alle garanties worden uitgevoerd door jouw Huka dealer.

• De garantie is niet van toepassing op schade of gebreken aan de Pendel die

ontstaan zijn door verkeerd of onoordeelkundig gebruik. De beoordeling

hiervan ligt bij Huka B.V. of een door Huka B.V. aan te wijzen

vertegenwoordiger.

• De garantie geldt niet voor delen die onderhevig zijn aan slijtage, zoals de

ketting, remmen en banden.

• Onder geen enkele omstandigheid is Huka aansprakelijk voor enige speciale- of

gevolgschade vanwege nalatigheid van de gebruiker van de Pendel. Zelfs als

Huka op de hoogte is gebracht van dergelijke schade.

• De toepasselijke wetgeving kan de beperking of uitsluiting van de

aansprakelijkheid of schade niet toestaan. Bovenstaande beperking of uitsluiting

is dus mogelijk niet van toepassing op jou.

• De garantie en productaansprakelijkheid in het algemeen kan komen te

vervallen indien instructies in deze handleiding niet zijn opgevolgd. Hiervan is

sprake als er ten onrechte onderhoudswerkzaamheden, technische wijzigingen

of toevoegingen aan de fiets zijn uitgevoerd met niet-orginele Huka onderdelen

zonder toestemming van Huka. Tevens komt het CE-keurmerk hiermee te

vervallen. Het ontbreken van een CE-verklaring kan leiden tot problemen bij

het verzekeren van de fiets en bij eventule schade of aansprakelijkheid.

De garantie is niet van toepassing op schade of gebreken aan de Pendel die ontstaan

zijn door verkeerd of onoordeelkundig gebruik. De beoordeling hiervan ligt bij Huka BV of

een door Huka BV aan te wijzen vertegenwoordiger.

NB: Deze garantie geldt niet voor delen die onderhevig zijn aan slijtage, zoals banden.

Huka BV

Huka BV is een Nederlandse firma die hulpmiddelen voor gehandicapten produceert.

Indien u vragen heeft over onze producten en hun toepassingen kunt u zich tot uw

leverancier richten, of via Huka BV:

Huka BV

Münsterstraat 13

7575 ED Oldenzaal

Nederland

Tel: 	+31 (0)541 572 472

Fax: 	+31 (0)541 520 415

mail:	sales@huka.nl

web:	www.huka.nl

Wijzigingen

Huka BV behoudt zich het recht voor om wijzigingen in het product zoals in deze gebruiksaanwijzing beschreven, aan te brengen. Hiervoor is geen aansprakelijkheid

verschuldigd.

Veiligheidwaarborg

EU Conformiteitsverklaring

De Pendel voldoet aan de Verordening medische hulpmiddelen (EU)MDR 2017/745 Klasse 1.

TUV- gekeurd
Dankzij de uitvoerig geteste constructie heeft de Pendel het GS- teken van de TUV.

Voor de elektrische rolstoelscooter Pendel is octrooi verleend, nr. 0526933

@ Teksten, schetsen, tekeningen en ontwerpen zijn auteursrechtelijk beschermd.

INLEIDING

Geachte gebruiker,

Om een zo groot mogelijk rijplezier aan uw Pendel rolstoelscooter te beleven, is het belangrijk, dat u eerst rustig deze handleiding doorleest.

In de tekst staan steeds vensters met daarin extra aandachtspunten en waarschuwingen.

Het is aan te bevelen in eerste instantie deze vensters over te slaan, ten einde de instructie niet te ingewikkeld te maken.

Als u de werking van de Pendel begrijpt leest u dan nog een keer de tekst compleet met deze waarschuwende vensters.

Dit is een extra aandachtspunt

of

Dit is een waarschuwing

Algemeen

Uw Huka Pendel is een kwaliteitsproduct. Ieder onderdeel van uw Huka Pendel is uitvoerig getest en gecontroleerd. De afwerking van het frame en de  gemonteerde onderdelen staan op hoog niveau.

Er zijn zaken die van tijd tot tijd uw aandacht vragen. Deze handleiding geeft aanwijzingen voor het onderhoud dat u eventueel zelf kunt doen en informatie over de werkzaamheden van uw Huka-dealer.

Beoogd gebruik van de Pendel rolstoelscooter

De Pendel rolstoelscooter is speciaal ontwikkeld voor volwassenen die afhankelijk zijn van een rolstoel en graag zelfstandig en veilig grotere afstanden willen afleggen. Je rijdt de hand-bewogen rolstoel of rolstoel met lichte hulpaandrijving in de rolstoelscooter zonder hulp van anderen en je blijft gewoon in de rolstoel zitten. Een inspannende transfer is dus niet nodig.

• De Pendel voldoet aan alle wet- en regelgevingen die van toepassing zijn op het gebruik van de openbare weg. Het gebruik van de Pendel als race- of crossfiets valt buiten de bedoelde gebruik en verantwoordelijkheid van Huka.

• Het is jouw verantwoordelijkheid om te handelen naar de specifieke veiligheidseisen

die worden gesteld in het land waar jij fietst. Dit geldt ook voor mogelijke verzekeringen volgens de desbetreffende wetgeving inclusief een correcte uitrusting van jezelf en jouw Pendel dat het desbetreffende land vereist.

De Pendel is niet geschikt voor meer dan 1 persoon of vervoer van een

gebruiker die niet in een rolstoel zit tijdens het besturen.

Ook is de Pendel niet geschikt voor gebruik in combinatie met een zware elektrisch aangedreven rolstoel, rolstoel met achterwielen kleiner dan 22’’ of voor gebruik boven het maximale laadvermogen van 125 kg.

• De bestuurder dient zelfstandig mobiel te zijn en mag geen fysieke of geestelijke uitdagingen hebben die een veilige deelname aan het verkeer onmogelijk maken, zoals een (audio)visuele beperking.

2. PRODUCTBESCHRIJVING

2.1 Waarschuwing

Leest u eerst aandachtig deze handleiding alvorens de Pendel in gebruik te nemen.

De Pendel rolstoelscooter is een voertuig bedoeld voor het vervoer van één persoon, 
zittend in zijn/haar rolstoel.

Het totale laadvermogen is 125 kg welke niet mag worden overschreden. Hierdoor zullen alleen handbewogen rolstoelen in aanmerking komen, of rolstoelen met een lichte hulpaandrijving.

Alleen rolstoelen met de 2 grote wielen achter, met een wielmaat van 22”, 24”of 26”
mogen worden toegepast, omdat de automatische vastzetinrichting op deze maat 
rolstoelen is af te stellen.

De Pendel is ontworpen voor gebruik op de openbare weg; een snorfiets WA verzekering is verplicht.

De Pendel is niet geschikt om buiten de verharde paden te worden gebruikt

Behalve voldoende verkeersinzicht, moet de gebruiker voldoende handfunctie bezitten om het stuur en de remmen te kunnen bedienen.

Rij nooit sneller een helling af dan de maximale snelheid van 25 km/uur (15 km/uur voor medisch hulpmiddel), omdat anders onherstelbare schade aan de rijregeling wordt toegebracht!. Rem bij met beide remmen indien nodig !

Hou bij het afrijden van hellingen rekening met een langere remweg

Overschrijdt het maximale stijgvermogen van de Pendel is 17% of 9,6 graden niet.

Framenummer:

Het framenummer bevindt zich rechtsachter op het frame (net boven scharnierende deel).

2.2 Veiligheid en rijgedrag

Voordat u uw nieuwe rijklare Pendel in ontvangst neemt heeft uw dealer alle delen 
eigenhandig gecontroleerd en zo nodig afgesteld.  Indien het de eerste keer is dat u een 
Pendel bestuurt, zal dit eerst wat onwennig zijn.

Laat u nooit verleiden tot een te enthousiast gedrag op de rijbaan, of

tot het op- en afrijden van trottoirs.

Uw Pendel kan zichtbare of onzichtbare schade oplopen, wat extra risico’s 
    met zich meebrengt.

Veilig de weg op

We raden je aan om rekening te houden met de volgende aspecten:

• Controleer voor elk gebruik de conditie en werking van de remmen, banden,

velgen en stuurinrichting.

• Houd er rekening mee dat de rem eigenschappen veranderen en de remweg

kan toenemen bij een glad wegdek.

• Zorg ervoor dat de mogelijke bagage goed vast zit en niet kan verschuiven.

• Gebruik de Pendel vlakke en vaste ondergronden en vermijdt diepe kuilen, hoge drempels

en waterplassen en hellingen met meer dan 9% stijging.

• Indien de Pendel stilvalt bij het stijgen deze op de remmen houden, zeer langzaam de remmen lossen en langzaam recht achteruit rijden tot aan begin helling. Nu draaien. Indien dit niet gaat heel langzaam achteruit de Pendel draaien, uitkijken dat deze niet kantelt.

• Rij met aangepaste snelheid op natte of gladde ondergronden, hellingen of

afgronden. Hou rekening met een langere remweg en rem bij met beide remmen indien nodig.

• Bots niet tegen stoepranden.

• De Pendel is grotendeels gemaakt van Polyester-glasvezel en staal dat als niet brandbaar wordt

beschouwd. De toegepaste overige materialen zoals plastic, rubber en dergelijke zijn niet brandveilig.

• Door blootstelling aan de felle zon kunnen diverse materialen erg heet

worden. Hou hier rekening mee en parkeer zo veel mogelijk in de schaduw.

• Het product bevat bewegende delen. Denk hierbij aan het stuur, wielen

etc. Wees alert op afklemmingsgevaar.

2.3 Aflevering

De Pendel rolstoelscooter dient compleet te zijn afgeleverd met:

Acculader

Handleiding van de Pendel

Gebruiksaanwijzing van de acculader

Gebruiksaanwijzing van de kilometerteller

Garantiebewijs

Bij het afleveren van de Pendel dient uw leverancier de volgende zaken af te

stellen:

Hoogte en afstand van het stuur.

De aanrijpunten waartegen de rolstoel wordt vastgezet, dienen op de 
    maten van uw rolstoel te worden gesteld. (zie 8. Afstellen rolstoelfixatie.)

Desgewenst kunnen ook de prestaties van de rijregeling worden aangepast, zoals:

De maximale snelheid kan worden beperkt

De “schildpadsnelheid” instellen

De snelheid achteruit instellen

Het remvermogen van de motor instellen

3. BEDIENINGSMIDDELEN

3.1 Het dashboard

1

2

3

4

5

6

12

11

100

9

8

7

Fig. 1: Dashboard

Overzicht

1. Snelheidsmeter / Dagteller.

2. Drukschakelaar “achteruit rijden” met indicator.

3. Drukschakelaar “schildpadsnelheid” met indicator.

4. Drukschakelaar “omhoog”.

5. Drukschakelaar “verlichting”.

6. Drukschakelaar “gevarenlicht”.

7. Accu-indicatiemeter.

8. Controlelamp richtingaanwijzer rechts.

9. Hoog/laag controlelamp.

10. Aan/uit controlelamp.

11. Controlelamp richtingaanwijzer links.

12. Dashboard verlichting

Fig. 2: Snelheidsmeter / Dagteller

Op de display van de kilometerteller kunt u de snelheid aflezen. 
Onder het rijden wordt tussen de “totale afstand” en de “dagafstand” gewisseld. 
Na 6 uur stilstand wordt de dagteller (trip) automatisch op nul teruggezet.

3.2 Stuur en contactslot

Parkeerrem

Veiligheidsschakelaar

Remgreep voorrem

R.A.W. schakelaar

Claxonschakelaar

Stuurverstelbout

Dashboard

Sperinrichting

Hydraulische achterrem

Gashandvat

Sleutelcontact

“Omlaag”hendel

Laadplug

Fig. 3: Stuur en contactslot

4. INRIJDEN

Open de ontluchtingsschakelaar: de Pendel zakt op de grond.

De Pendel helemaal op de grond laten zakken voordat u gaat inrijden!

U kunt nu de Pendel inrijden. Eenmaal in de Pendel rolt de rolstoel niet terug,

de drempel voorkomt dit.

De rolstoel nog niet op de parkeerrem zetten!

Draai de twee aanrijpunten vóór de wielen van de rolstoel, totdat de aanslag

tegen de zijkant van de band komt. ( zie 7: Afstellen rolstoelfixatie.)

Zet pas na de fixatie van beide wielen de ontluchtingsschakelaar weer dicht.

Zet het contactslot aan, en druk vervolgens op de “omhoog” knop: de

Pendel heft zich in ongeveer 30 seconden omhoog.

Terwijl de Pendel zich opheft, wordt de achterkant gesloten en worden de

rolstoelwielen ingeklemd.

Als u tijdens het heffen een sissend geluid hoort, en het voertuig niet omhoog

wil gaan, heeft u de ontluchtingsschakelaar nog open staan!

De “omhoog”schakelaar ingedrukt houden tot de compressor vanzelf afslaat en de hoog/laag controlelamp uit gaat.

Zorg ervoor dat de aanrijpunten juist ingesteld staan.

Let op dat tijdens het heffen geen dingen bekneld kunnen raken tussen de 
    bewegende delen.

Als er iets tijdens het heffen misgaat, laat dan de PENDEL eerst weer helemaal 
    zakken en probeer het opnieuw

Zet nu pas uw eigen rolstoel op de handremmen.

Als na het heffen de Pendel onder zijn rij-niveau zakt, door bijvoorbeeld het
    toevoegen van extra gewicht of door storing, zal de rijregeling worden

uitgeschakeld. Laat de Pendel zakken, en probeer het opnieuw.

5. RIJDEN

Zet de veiligheidsschakelaar op het linker handvat aan (ON).De aan/uit indicator

op het dashboard moet nu branden.

Door de rechter remgreep stevig in te knijpen, zal de parkeervergrendeling lossen.

U kunt nu rijden.

Omdat de PENDEL beveiligd is tegen onverwachts wegrijden, moet de gashendel

eerst helemaal "dicht" staan. Zo niet, dan zal de PENDEL niet reageren op

verdraaiing van de gashendel en zal het indicatielampje op het dashboard gaan

knipperen. U dient de gashendel dan goed "dicht" te draaien en de

veiligheidsschakelaar even uit en weer aan te zetten. U kunt nu rijden.

Gebruik in voetgangersgebieden e.d. de “schildpadstand” voor een rustiger
    rijgedrag.

Duw of trek geen rolstoelers of fietsers.

Gebruik de PENDEL niet als pakezel.

Rij nooit sneller dan de maximale snelheid van 25 km/h (15 km/h voor een medisch hulpmiddel) een berg af. Dit kan onherstelbare schade aan uw rijregeling veroorzaken!

6. PARKEREN

Zet de PENDEL op de parkeerrem met behulp van de sperinrichting op de rechter

remhendel. Laat de PENDEL weer helemaal zakken met de

ontluchtingsschakelaar. Zet de ontluchtingsschakelaar weer dicht.

Niet in een plas of modder laten zakken.

Altijd op een vlakke horizontale ondergrond laten zakken.

Let op dat er geen obstakels onder de PENDEL liggen.

Draai de aanrijpunten zo ver mogelijk naar buiten. Ontgrendel uw rolstoel en rij

voorzichtig uit de PENDEL.

Vanaf de zijkant kan U de ophoogschakelaar bedienen.

Druk de ophoogschakelaar in, zodat de PENDEL zich weer naar omhoog stand

begeeft en neem de contactsleutel uit het slot.

7. AFSTELLEN VAN DE ROLSTOELFIXATIE

Om er voor te zorgen dat de rolstoel stevig in de

PENDEL verankerd komt te staan, dienen de

aanrijpunten goed afgesteld te worden op de

maat van de rolstoelwielen en de breedte van

de rolstoel:

Zorg allereerst dat de banden van de
    rolstoel op de juiste spanning zijn.

Laat de PENDEL zakken.

Rij de rolstoel in de PENDEL, en draai
    de stelbouten (1) los.

Draai het aanrijpunt voor de band van het

rolstoelwiel, en schuif het aanrijpunt

zover uit dat de afstand tot de band

ongeveer een centimeter is (2).

Draai vervolgens de stelbout weer stevig

vast.

Doe hetzelfde voor het andere aanrijpunt.

Na het heffen van de PENDEL moeten de aanrijpunten 	licht in de band van beide

rolstoelwielen drukken.

Fig. 4: Rolstoelfixatie (1) Stelbout, (2) Aanrijpunt

Te slap afgestelde aanrijpunten zullen tijdens het rijden het verschuiven van

de rolstoel veroorzaken.

Te strak afgestelde aanrijpunten verhinderen het sluiten van de achterklep, en

maken daardoor het rijden van de PENDEL onmogelijk. De compressor zal

tevergeefs blijven pompen

8. DE ACCU-INDICATIEMETER

De afstand die U met de PENDEL kunt rijden, is in de eerste plaats afhankelijk

van hoe vol de accu's op dat moment geladen zijn. De accu-indicatiemeter op het

dashboard geeft dit aan.

100% vol Leeg

Actieradius 		     ± 60 km       30 km         0 km

Door ervaring leert u hoever u bij elke stand van de meter nog kunt rijden.

De aangegeven actieradius is een richtlijn. Onder gunstige omstandigheden kunt

u zelfs 60 kilometer ver rijden. Daar tegen over staat dat flinke tegenwind of een

lange klim de actieradius weer verkort.

De snelheidsmeter is ook een heel goede accumeter. Rijdt u 25 kilometer per uur

dan zitten de accu’s helemaal vol. Zakt de maximale snelheid naar 18 kilometer

per uur (op vlakke weg) dan zijn de accu’s bijna helemaal leeg.

Om een indruk te geven:

Eenmaal heffen haalt 100 meter van de actieradius af. Te verwaarlozen dus!

Constant de verlichting aan kost 2,5 km actieradius.

Flinke wind tegen kost al gauw 30% van de actieradius.

Een flinke stijging in de weg kan wel 2x zoveel stroom verbruiken.

Bergaf wint u echter weer energie terug. Over het algemeen moet U in de bergen 
    rekening houden met 30 tot 50% kleinere actieradius.

Ook het ouder worden van de accu's, en een lage buitentemperatuur verkleinen de 
    actieradius.

Als het rechter rode led knippert, kunt u nog slechts een paar kilometer rijden.

De PENDEL is beveiligd tegen diep ontladen, voortijdig wordt de snelheid

automatisch gereduceerd.

De kilometerteller heeft ook een dagtellerfunctie, waarmee de gereden afstand

gecontroleerd kan worden.

9. ACCUGEBRUIK

9.1 Algemeen

De accu's van de PENDEL zijn zogenaamde AGM loodaccu. Het zijn gesloten, onderhoudsvrije batterijen die een groot aantal laad cycli kunnen maken. Deze accu’s zijn uitstekend geschikt voor gebruik in applicaties die veelvuldig geladen en ontladen worden. Dit wordt cyclische gebruik genoemd.

De volgende punten zijn van belang:

Voorkom kortsluiting tussen de plus en min pool van de accu. Dus nooit

Metalen voorwerpen zoals gereedschap op de accu leggen.

De accu heeft een vaste montagepositie. De accu niet draaien

Gebruik nooit open vuur bij accu’s omdat bij het laden licht ontplofbaar gas kan 
ontstaan. Tijdens het laden van accu's ontstaat een explosief gas. Roken en apparaten die vonken kunnen veroorzaken zijn derhalve verboden in de buurt accu's

Als zuur in uw ogen of op uw huid of kleding terechtkomt, spoel dit dan direct

met water weg. Raadpleeg altijd een arts wanneer het zuur in uw ogen komt.

De accu’s mogen niet diep ontladen worden. De PENDEL is hiertegen beveiligd, 
   doordat voortijdig de snelheid wordt teruggebracht.

Kortsluitingen kunnen brandwonden en brand veroorzaken

Ook als de PENDEL langere tijd niet wordt gebruikt, bijvoorbeeld tijdens de wintermaanden, dienen de accu’s regelmatig geladen te worden (1x per 4 weken).

Omdat alleen een goed geladen accu bestand is tegen lage temperaturen is vooral 
   bij vorst regelmatig laden belangrijk.

Het is verstandig altijd 2 accu’s tegelijk te vervangen.

Eventuele aanslag op de accupolen en aansluitklemmen verwijderen en insmeren 
met zuurvrije vaseline.

9.2 Accu’s laden

Om de accu's te laden dient U de volgende handelingen uit te voeren:

1. Neem de sleutel uit het contactslot.

2. Zet de acculader zodanig dat deze voldoende kan ventileren.

3. Steek de plug van de acculader in de contactdoos van de PENDEL, aan de voorkant van 
    de binnenbak.

4. Nadat de 220 volt stekker van het laadapparaat in een 220 volt stopcontact is gestoken, 
    kan U de lader aanzetten. Het laadproces wordt nu automatisch geregeld 
    (zie ook handleiding van de acculader)

Als de accu's geladen zijn dient U de volgende handeling uit te voeren:

5. Verwijder vervolgens de laadplug uit de contactdoos van de PENDEL.

De PENDEL is nu rijklaar!

Gebruik nooit een andere lader !.

Ook als de PENDEL lange tijd niet gebruikt wordt moet u regelmatig laden.

Het kan geen kwaad als de lader langer dan nodig is ingeschakeld blijft.

Maak altijd de laadcyclus helemaal af, dus tot en met het naladen!

10. BEVEILIGINGEN

Om het gebruik van de PENDEL zo veilig mogelijk te laten verlopen, zijn een

aantal beveiligingen ingebouwd.

- Als het gashandvat niet helemaal dicht staat zal na inschakelen van het contact

De regeling zichzelf blokkeren. Het aan /uit lampje op het dashboard zal gaan

knipperen.

2- 	Als de PENDEL niet tot het rij niveau is geheven blijft de regeling

uitgeschakeld. Het controlelampje voor het heffen blijft aan.

3- 	Als de laadplug nog in de contactdoos steekt, blijft de regeling uitgeschakeld. 
Zowel de aan / uit indicator op het dashboard als de hoog /laag indicator op

het dashboard brandt niet.

4- 	Voordat de accu's te diep ontladen dreigen te worden schakelt de regeling

de snelheid terug. (de rechter led van de accu-indicatiemeter is gaan 
	knipperen.)

5- 	Als om wat voor reden ook een te groot vermogen van de motor wordt geëist,

vermindert de regeling de stroomtoevoer.

6- 	Als er zich een kortsluiting of overbelasting voordoet in het verlichtingcircuit

e.d. , zal een van de zekeringen in het zekeringenkastje achter het voorscherm doorbranden.

Achterlicht rechts 	3 Amp.

Achterlicht links 	3 Amp.

Koplamp 		3 Amp.

Claxon 			1 Amp.

PCB 			10 Amp.

Compressor 		30 Amp.

Hoofdzekering

Tussen de 2 accu’s zit de hoofdzekering van 200 ampère gemonteerd.

11. VERHELPEN VAN STORINGEN

11.1 Zelftest met behulp van de indicator

De regeling controleert ook zelf een aantal van haar functies. Als de indicator

knippert worden daar de volgende fouten mee aangegeven:

Aantal maal knipperen:

ON: 	Geen fouten

OFF:	 Storing in de rijregeling

1x: 	Geprogrammeerde instellingen niet correct

2x: 	Onjuist opgestart gashandvat niet in nul

3x: 	Kortsluiting in de motor

4x: 	Relais probleem

5x 	Niet van toepassing

6x:	Fout in het gashandvat

7x:	Te hoge of te lage accuspanning

8x: 	Over temperatuur

9x: 	Gashandvat niet in de nulstand

11.2 Onderzoek-schema storingen

STORING 				      MOGELIJKE OORZAAK 		ACTIE

| PENDEL gaat niet omhoog | uit | uit | uit | hoofdzekering is uitgevallen | zekering vervangen, links onder op alu-montageplaat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | uit | uit | uit | of hoogtebewaking kapot | raadpleeg uw leverancier |
|  | uit | uit | uit | of zekering van de PCB* doorgebrand | vervang de zekering in het zekeringenkastje |
|  | aan | aan | aan | relais klikt > zekering compressor kapot | vervang de zekering in het zekeringenkastje |
|  | aan | aan | aan | relais klikt niet > relais kapot | vervang relais van de compressor |
|  | aan | aan | aan | compressor draait > luchtschakelaar open | sluit de luchtschakelaar (naast contactslot) |
|  | 7x knip | aan | aan | accu leeg | laden |
| PENDEL is omhoog maar rijdt niet | uit | uit | uit | hoofdzekering is uitgevallen | zekering vervangen, links onder op alu0montageplaat |
|  | uit | uit | uit | of veiligheidsschakelaar op gashandvat staat uit | veiligheidsschakelaar op ON zetten |
|  | uit | uit | uit | of zekering van de PCB doorgebrand | vervang de zekering in het zekeringenkastje |
|  | uit | uit | aan | fout in de rijregeling | raadpleeg uw leverancier |
|  | aan | uit | aan | geen klik > hoofdrelais kapot | vervang hoofdrelais |
|  | aan | uit | aan | of geen klik > PCB kapot | vervang PCB |
|  | aan | uit | aan | remlichten branden > remschakelaar aan | duw remhendel terug, of vervang schakelaar |
|  | 2x knip | uit | aan | gashandvat staat open | veiligheidsschakelaar uit, gas terug draaien, weer aan |
|  | 7x knip | uit | aan | accu leeg | eerst laden |
|  | aan | aan | aan | PENDEL is nog niet op rijhoogte | laten zakken, opnieuw omhoog pompen |
| Verlichting richtingaanwijzer of claxon, werken niet |  |  |  |  |  |
|  | aan | uit | aan | betreffende zekering is doorgebrand | vervang de zekering in het zekeringenkastje |
| PENDEL laadt niet | geen enkele led brandt |  |  | lader defect, of geen netspanning | raadpleeg gebruiksaanwijzing van de lader |
|  | rode led brandt |  |  | laadplug niet goed in contactdoos | steek de laadplug opnieuw in de contactdoos |

*: PCB=printplaat

12. TRANSPORT

In geval van een storing kan U altijd de PENDEL verlaten door het voertuig te

laten zakken, en er uit te rijden.

Zet voor het verplaatsen de PENDEL eerst in zijn vrijloop, door het contact af te

zetten. Vanzelfsprekend dient ook de handrem uitgeschakeld te staan.

Til nooit de PENDEL op aan de oprijklep als deze naar beneden staat!

In het geval de PENDEL zich niet meer omhoog laat pompen, kunt u de serviceschakelaar indrukken, die de compressor rechtstreeks bedient. 
Let er wel op dat u nu zelf moet bepalen of de PENDEL voldoende hoog staat. U vindt de

serviceschakelaar rechts van de voorvork op het frame, te bereiken door het gat

van de voorvork.

13. ONDERHOUD

13.1 Normaal onderhoud

Huka adviseert om de Pendel twee keer per jaar bij uw leverancier aan te bieden voor een onderhoudsbeurt.

- Onderhoud van de carrosserie:

De kunststofdelen van de carrosserie kunnen met een sopje en een natte doek

worden gereinigd.

Gebruik geen tuinslang of hogedrukreiniger

2) Onderhoud van de banden:

Voor zowel het voorkomen van onnodige bandenslijtage, als voor het verkrijgen

van een zo groot mogelijke actieradius, is het van belang de banden op de juiste

spanning te houden. - voor = 2,5 bar

- achter = 2,5 bar

Controleer voor elke rit de bandenspanning en het bandenprofiel. Is de profieldiepte minder dan 1mm dan dient de band vervangen te worden.

Laat banden vervangen bij de leverancier van uw Pendel.

- Onderhoud van de aandrijving:

Raadpleeg bij een te losse ketting uw leverancier. Zij kunnen u adviseren en indien nodig de

ketting spannen zoals beschreven op blz.22

Let op: zet altijd het contactslot uit, en neem de sleutel er uit voordat U

werkzaamheden aan de PENDEL verricht!

4) Onderhoud aan het pneumatische systeem:

In het pneumatische systeem is een luchtdroger opgenomen. Daarmee wordt

voorkomen dat zich vocht in de leidingen gaat ophopen. Laat bij intensief gebruik

ieder kwartaal het verzamelde water aftappen.

13.2 Reparatie

De vakhandelaar die u de Pendel verkocht of geleverd heeft, is door Huka bv geautoriseerd voor het uitvoeren van noodzakelijke reparaties.

Indien u behoefte heeft aan een andere vakhandelaar, dan kunt u contact opnemen met Huka.

13.3 Zelf uitvoeren van reparaties

Het is niet toegestaan zelf reparaties uit te voeren. Hierdoor vervalt uw garantie en de CE verklaring van het product. Reparaties moeten ten alle tijden door een geautoriseerde dealer worden uitgevoerd.

13.4 Pendel stallen

De Pendel dient overdekt en vorstvrij gestald te worden om een goede werking te garanderen. Tevens zal een goede stalling de levensduur van de Pendel verlengen.

13.5 Afvoeren van het product en scheiden accu’s

Aan het einde van de levensduur van het product kan dit als normaal afval worden afgevoerd. U dient de diverse materialen van het product te scheiden en bij het juiste afval te deponeren.

De loodacccu’s zijn KCA (klein chemisch afval) en moeten apart worden afgevoerd van de rest van de Pendel. Klein chemisch afval (kca) kun je inleveren bij de milieustraat of afvalscheidingsstation van je gemeente

14. TECHNISCHE GEGEVENS

Chassis 				Stalen buisconstructie

Carrosserie 				Geheel uit kunststof

Motor 					1 permanent magneet motor,

24 Volt, 1200 Watt.

Aandrijving 				Voorwielaandrijving

Vering 				Voor: telescoopvering, eenzijdig

Achter: onafhankelijke luchtvering

Accu’s 					Onderhoudsvrije loodaccu; 2x 12 Volt 100 Amp/h

Lader 					Elektronisch geregeld, 24 Volt

12 Ampère, 8 uur volle laadcyclus

Snelheidsregeling 			Elektronische snelheidsregeling:

4-quadrant,

Programmeerbare remote control aansluiting

Ingebouwde beveiligingen:

- soft start

- wegrijdbeveiliging

- kortsluitbeveiliging

- overbelastingbeveiliging

Terugwinning van remenergie

Remmen 				3x trommelrem, achterrem hydraulisch

Wielen/banden 			Voorwiel: 10" / Bandenmaat 3.00-10

Achterwiel: 12" / Bandenmaat 3.00-12

Snelheid 				0 tot 25 kilometer per uur (0-15 voor medisch hulpmiddel),

Achteruit 40%

Actieradius 				60 kilometer onder normale omstandigheden .

Maximum stijgvermogen	17% (+/- 9,6 graden)

Draaicirkel 				3,9 meter

Afmetingen 				Breedte: 1,00 meter (108 bij verbrede PENDEL)

Lengte: 1,76 meter

Hoogte: 1,15 meter

Wielbasis:1,20 meter

Bodemspeling: 15 centimeter

Gewicht 				(Inclusief accu's) 160 kg.

Maximale rolstoelbreedte 	72 centimeter (80 cm bij verbrede PENDEL)

Maximaal laadgewicht 		125 kilogram

15. Bijlage ketting spannen

INSTRUCTIE SPANNEN VAN DE AANDRIJFKETTING

Benodigd:

Steek-ringsleutel 15

Steek-ringsleutel 10

Vooraf:

Til voorwiel van de grond

Verwijder kettingkast (optioneel)

• Draai 3x M8 bouten enkele slagen los, (pos 1)

• Borgmoer van M6 bout stukje losdraaien (pos 2).

• Stelbout M6 aandraaien zodat de ketting weer op spanning komt (pos 3)

• Borgmoer M6 aandraaien (deze zorgt voor de borging van de M6 bout (pos 2)

• 3x M8 bouten weer stevig aandraaien met 25 Nm (pos 1)

• smeer ketting met kettingolie / kettingvet (indien kettingkast is verwijderd) en plaats kettingkast

1

3

2

1

1

Uw leverancier:

Huka BV

Postbus 194, 7570 AD  Oldenzaal

Tel.: +31 (0)541 572 472 . e-mail: sales@huka.nl

www.huka.nl